东博煤矿三水平排水设备主要技术参数说明

- 简要概况：东博煤矿矿井三水平面正常涌水量360m3/h,最大涌水量为700m3/h。设计在三水平面泵房新增安装排水设备，水泵房至地面污水厂最低点和最高点的垂直高度190m,距离约1250m。按设计要求，选用矿用耐磨卧式多级离心泵系列排水泵三套，正常涌水时排水泵1台工作，1台备用，1台检修；最大涌水量时2台工作，1台备用。排水管选用φ325×10mm型无缝钢管，吸水管选用φ377×10mm型无缝钢管，无底阀运行，采用ZPBZ型气、水两用型射流泵自动引水。水泵投入运行后实现自动化控制。

- 排水设备水泵技术参数：购买水泵选用MDS500-57×5或具备同参数类型的矿用耐磨卧式多级离心水泵3台，额定流量为500m3/h，额定扬程为285m、允许吸上真空高度必须大于5m(当地大气压在9.33m水柱高度左右）；配用YB3450-4型高效节能隔爆电机三台，额定电压10KV，额定功率630kW，转速1480r/min；ZPBZ型气、水两用喷射泵三套。具体参数见附表：

附表一：水泵主要性能参数

| 序号 | 水泵性能 | 数值或描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 型号 | MDS500-57*5(为例） |
|  | 名称 | 矿用耐磨卧式多级离心泵（双吸泵） |
|  | 数量 | 3台 |
|  | 额定流量 | 500m³/h |
|  | 额定扬程 | 285m |
|  | 水泵吸上真空高度必须 | ＞5m |
|  | 额定效率 | ≥80% |
|  | 额定转速 | 1480r/min |
|  | 进水段、出水段、中段 | QT500-7（球墨铸铁） |
|  | 首级叶轮 | 2Cr13马氏体不锈钢 |
|  | 其他叶轮 | QT500-7 |
|  | 导叶类 | QT500-7 |
|  | 主轴 | 40Cr（合金结构钢） |
|  | 平衡盘 | 2cr13 |
|  | 平衡环 | 3cr13 |
|  | 轴封 | 填料密封 |
|  | 填料轴套 | 42CrMo（高强度合金钢） |
|  | 轴承 | SKF进口轴承 |
|  | ZPB-Z型喷射总成 | 3套（含阀门、真空表、管道及管件） |

附表二：电动机主要性能参数

| 序号 | 电动机性能 | 数值或描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 名称 | 矿用隔爆型高压三相异步电动机 |
| - 2 | 型号 | YB3-450-4（ 南阳卧龙、西北骏马、抚顺 ） |
| - 3 | 数量 | 3台 |
| - 4 | 额定功率 | 630KW |
| - 5 | 额定电压 | 10KV |
| - 6 | 额定频率 | 50HZ |
| - 7 | 额定转速 | 1480r/min |
| - 8 | 防护等级 | IP55 |
| - 9 | 耐热绝缘等级 | F级 |
| - 10 | 防爆等级 | EXdlMb |
| - 11 | 冷却方式 | IC411 |
| - 12 | 安装方式 | IMB3 |
| - 13 | 工作制 | 连续工作制（S1） |
| - 14 | 定子线圈 | 铜绕组 |
| - 15 | 转子绕组 | 铜导条 |
| - 16 | 轴承 | SKF进口轴承 |
| - 17 | 能效等级 | 一级 |

- 排水设备水泵和电机技术要求

- （一）水泵技术要求

1、水泵型式为矿用耐磨卧式多级离心泵系列，泵转子部件采用SKF进口（轴承运行寿命≥10万h）滚动轴承支撑，泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、等零件组成。泵体轴承室无冷却水运行。

2、水泵流道通过能力强，且能减少易磨损件及其磨损带来的更换及维修。

3、水泵运行无轴向窜动，叶轮出口与流道始终保持对中，保证水泵长期稳定高效率运行。

4、水泵与电动机采用直联传动，电机及联轴器联接接口尺寸和参数由水泵生产厂家与电机生产厂家双方协调。

5、泵组配套附件：成套提供水泵及电机整体底座，联轴器，防护罩、地脚螺栓及相关螺母垫片等紧固件。

6、旋转方向：从驱动机端向泵看，泵为顺时针方向旋转，进水口水平、出水口垂直。

7、水泵无空洞、凹陷、裂纹等缺陷，流道表面尽量保证光滑，减少流道的水力损失。

8、叶轮加工完成后，进行静平衡和动平衡试验。

9、水泵高效区应宽广、平坦，水泵应为高效节能产品。

10、水泵在可能的反转运转时叶轮不得松扣。

11、水泵预留测温（前后轴承，泵体）、测振接口，以便接入自动化。

12、水泵必须具有煤安证，且在有效期内。

13、在明显位置设耐腐蚀材料制作的产品金属铭牌及转向标志，铭牌至少包括以下内容：水泵和电动机名称及型号、主要技术性能参数、制造厂名称、产品制造编号和出厂日期等。

（二）电机技术要求

1、电机的规格型号、电压等级、额定电流、功率、功率因数、频率、转速等各项技术参数必须达到国家标准设计要求。

2、电动机容量富余系数应不少于1.3，电动机应能承受额定转数1.2倍的反转转速，历时2分钟而无有害变形；电动机必须能在电网额定电压(10kV)的85％～115％下可靠启动。

3、电机两端轴承选用SKF进口轴承，轴承运转寿命≥10万h。

4、电机设置连续注油装置，采用油脂自润滑，设置连续Pt100铂测温及轴承振动传感器，便于接入自动化系统；要求电机定子三相绕组预埋Pt100测温电阻各2只，共6只，电机前、后轴承预埋Pt100测温电阻各1只，共2只。同时具有自动防潮加热装置，电压与自动化系统对接待定。

5、电机与水泵底座为型钢焊接整体底座；水泵、电机及底座出厂前须进行配对装配。

6、电机必须提供煤矿矿用产品安全标志证书、生产许可证、防爆证等煤矿所需证件。

7、在明显位置装有耐腐蚀材料制作的产品金属铭牌，铭牌至少包括以下内容：电动机名称及型号、主要技术性能参数、制造厂名称、产品制造编号和出厂日期等。

四、其它要求

排水设备订货后，供方向需方提供的资料和图纸明细如下：

——水泵性能参数:型号、流量、扬程、效率、转速、自重、性能曲线图；

——水泵泵体及各部件材质报告清单、轴承提供进口资料清单；

——水泵外形及安装关系图；

——配套电动机外形及安装关系图；

——水泵进出口法兰直径、相对关系、连接尺寸；

——水泵煤安证、出厂试验报告、检验合格证；

——电机煤安证、防爆证、出厂试验报告、检验合格证及电机自重；

——随机专用工具一套。

- 五、质量保证及售后服务

1、质保期为设备安装调试验收合格后12个月；轴承以调试验收合格后10万小时质保。

2、设备具备安装条件后，采购方提前一周通知供货商，供货商接到通知后派人赴现场免费技术指导安装、调试，负责解决安装、调试过程中出现的问题，直至水泵连续运转正常止。

3、人员培训，供方应按需方要求免费培训操作及维修人员，并提供售后服务承诺具体内容。

东博煤矿机电部

2021年9月9日