- 招标要求及技术参数

- 采购明细

- 防爆柴油机无轨胶轮车采购项目明细表

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 防爆皮卡指挥车 | - WC9R | - 台 | - 2 | - 签订合同后30天内 |
| - 2 | - 防爆无轨胶轮车(大） | - WC5J | - 台 | - 10 |  |
| - 3 | - 防爆轮式装载机 | - ZL20EFB | - 台 | - 2 |  |
| - 4 | - 防爆无轨胶轮车（小） | - WC3J | - 台 | - 4 |  |

- 说明：投标货物规格型号为参考型号，投标人投标时因填报实际货物的型号，所投标货物的技术参数、性能等以技术规格书的技术要求为准。

- 二、执行标准

- 1、产品的标准及技术要求：MT/T989-2006Q/WH005-2020

- 2、产品的开发设计、生产、制造、检（试）验等过程完全按以下标准组织进行：GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》；GB/T3836-2010《爆炸性气体环境用电气设备》；AQ1064-2008《煤矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范》；MT220-1990《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》；MT818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定；MT989/T-2006《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》；MT990-2006《防爆柴油机通用技术条件》。

- 3.所有投标车辆的波纹管、补水箱、废气处理箱均采用不锈钢材质；六大保护系统均采用数显、自锁的保护系统，特殊车辆显示器均加装保护外壳；启动马达采用百信牌启动马达，每台车配备2个干粉灭火器（4KG）；

- 4、无轨胶轮车应设置工作制动、紧急制动和停车制动，三套制动系统应为各自独立控制的三套机构；工作制动必须采用湿式制动器；紧急制动和停车制动应采用安全失效型湿式制动器，当压力消失时，系统应处于制动状态。

- 5.防爆无轨胶轮车车厢厚度：低6mm,边5mm.

- 防爆柴油机无轨胶轮车主要技术规格及要求

- 1、WC9R皮卡指挥车规格及要求

| - 项 目 |  |  |  | 主要技术参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  |  | WC9R |  |  |
| 整备质量（kg） |  |  |  | 2380 |  |  |
| 额定乘员（人） |  |  |  | 9 |  |  |
| 外形尺寸长（mm）×宽（mm）×高（mm） |  |  |  | 5300*1950*1850 |  |  |
| 轴距（mm） |  |  |  | 3050 |  |  |
| 前轮距（mm） |  |  |  | 1450 |  |  |
| 后轮距（mm） |  |  |  | 1450 |  |  |
| 最小离地间隙（满载,mm） |  |  |  | 210 |  |  |
| 爬坡能力(°) |  |  |  | 15 |  |  |
| 各档行驶速度(km/h) |  |  |  | Ⅰ档 | 6 |  |
|  |  |  |  | Ⅱ档 | 10 |  |
|  |  |  |  | Ⅲ档 | 19 |  |
|  |  |  |  | Ⅳ档 | 25 |  |
|  |  |  |  | 倒档 | 8 |  |
| 最小通过能力半径（mm） |  |  |  | 外侧 | 7000 |  |
|  |  |  |  | 内侧 | 4150 |  |
| 最大牵引力（kN） |  |  |  | 15 |  |  |
| 传动方式 |  |  |  | 机械传动 |  |  |
| 制动形式 |  | 行车制动（驻车/紧急制动） |  | 弹簧制动、液压释放、湿式制动器 |  |  |
| 驱动形式 |  |  |  | 4×4全轮驱动 |  |  |
| 燃油箱容量（L） |  |  |  | 53 |  |  |
| 防柴油机型号 |  |  |  | 五十铃发动机 |  | 国三标准 |
| 防爆柴油机功率（kW） |  |  |  | 46 |  |  |
| 防爆柴油机额定转速（r/min） |  |  |  | 2600 |  |  |
| 保护型式 |  |  |  | 电保护 |  |  |
| 接近角（°） |  |  |  | 18 |  |  |
| 离去角（°） |  |  |  | 18 |  |  |
| 后悬（mm） |  |  |  | 1260 |  |  |
| 轴荷 | 空载(kg) |  | 前轴 | 1100 |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 1280 |  |  |
|  | 满载(kg) |  | 前轴 | 1360 |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 1790 |  |  |

- WC5J防爆无轨胶轮车（大）规格及要求

| 项 目 |  |  |  | 主要技术参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  |  | WC5J |  |  |
| 整备质量（kg） |  |  |  | --- |  |  |
| 额定载重（kg） |  |  |  | 5000 |  |  |
| 外形尺寸长（mm）×宽（mm）×高（mm） |  |  |  | 5340×1880×2120 |  |  |
| 货箱尺寸长（mm）×宽（mm）×高（mm） |  |  |  | ------ |  |  |
| 轴距（mm） |  |  |  | ----- |  |  |
| 前轮距（mm） |  |  |  | 1570 |  |  |
| 后轮距（mm） |  |  |  | 1480 |  |  |
| 最小离地间隙（满载,mm） |  |  |  | 170 |  |  |
| 爬坡能力(°) |  |  |  | 15 |  |  |
| 各档行驶速度(km/h) |  |  |  | Ⅰ档 | 6 |  |
|  |  |  |  | Ⅱ档 | 10 |  |
|  |  |  |  | Ⅲ档 | 19 |  |
|  |  |  |  | Ⅳ档 | 24 |  |
|  |  |  |  | Ⅴ档 | 30 |  |
|  |  |  |  | 倒档 | 8 |  |
| 最小通过能力半径（mm） |  |  |  | 外侧 | 7700 |  |
|  |  |  |  | 内侧 | 4650 |  |
| 最大牵引力（kN） |  |  |  | 35 |  |  |
| 传动方式 |  |  |  | 机械传动 |  |  |
| 制动形式 |  | 行车制动（驻车/紧急制动） |  | 弹簧制动、液压释放、湿式制动器 |  |  |
| 驱动形式 |  |  |  | 后轮驱动 |  |  |
| 燃油箱容量（L） |  |  |  | 110 |  |  |
| 防爆柴油机型号 |  |  |  | 东方红4105发动机 |  | 国三标准 |
| 防爆柴油机功率（kW） |  |  |  | 56 |  |  |
| 防爆柴油机额定转速（r/min） |  |  |  | 2200 |  |  |
| 保护型式 |  |  |  | 电保护 |  |  |
| 接近角（°） |  |  |  | 28 |  |  |
| 离去角（°） |  |  |  | 22 |  |  |
| 后悬（mm） |  |  |  | 1300 |  |  |
| 轴荷 | 空载(kg) |  | 前轴 | 2200 |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 2400 |  |  |
|  | 满载(kg) |  | 前轴 | 3000 |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 6600 |  |  |

- WC3J防爆无轨胶轮车（小）规格及要求

| 项 目 |  |  |  | 主要技术参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  |  | WC3J |  |  |
| 整备质量（kg） |  |  |  | --- |  |  |
| 额定载重（kg） |  |  |  | 3000 |  |  |
| 外形尺寸长（mm）×宽（mm）×高（mm） |  |  |  | 4300×16200×1450 |  |  |
| 货箱尺寸长（mm）×宽（mm）×高（mm） |  |  |  | ------- |  |  |
| 轴距（mm） |  |  |  | ------ |  |  |
| 前轮距（mm） |  |  |  | 1570 |  |  |
| 后轮距（mm） |  |  |  | 1480 |  |  |
| 最小离地间隙（满载,mm） |  |  |  | 170 |  |  |
| 爬坡能力(°) |  |  |  | 15 |  |  |
| 各档行驶速度(km/h) |  |  |  | Ⅰ档 | 6 |  |
|  |  |  |  | Ⅱ档 | 10 |  |
|  |  |  |  | Ⅲ档 | 19 |  |
|  |  |  |  | Ⅳ档 | 24 |  |
|  |  |  |  | Ⅴ档 | 30 |  |
|  |  |  |  | 倒档 | 8 |  |
| 最小通过能力半径（mm） |  |  |  | 外侧 | 7650 |  |
|  |  |  |  | 内侧 | 4400 |  |
| 最大牵引力（kN） |  |  |  | 30 |  |  |
| 传动方式 |  |  |  | 机械传动 |  |  |
| 制动形式 |  | 行车制动（驻车/紧急制动） |  | 弹簧制动、液压释放、湿式制动器 |  |  |
| 驱动形式 |  |  |  | 后轮驱动 |  |  |
| 燃油箱容量（L） |  |  |  | 110 |  |  |
| 防爆柴油机型号 |  |  |  | 东方红4105发动机 |  | 国三标准 |
| 防爆柴油机功率（kW） |  |  |  | 56 |  |  |
| 防爆柴油机额定转速（r/min） |  |  |  | 2200 |  |  |
| 保护型式 |  |  |  | 电保护 |  |  |
| 接近角（°） |  |  |  | 16 |  |  |
| 离去角（°） |  |  |  | 19 |  |  |
| 后悬（mm） |  |  |  | 1460 |  |  |
| 轴荷 | 空载(kg) |  | 前轴 | 2460 |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 2200 |  |  |
|  | 满载(kg) |  | 前轴 | 2720 |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 4940 |  |  |

- ZL20EFB防爆柴油机轮式装载机技术规格及要求

| 装载机型号 |  | ZL20EFB |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铲斗容量(m3) |  | 1.1 |  |  |
| 额定载重量(kg) |  | 2000 |  |  |
| 整备质量(kg) |  | 6230 |  |  |
| 外形尺寸（长×宽×高）(mm) |  | 5570×1860×1880 |  |  |
| 轴距(mm) |  | 2450 |  |  |
| 轮距(mm) |  | 1460 |  |  |
| 最小卸载距离(mm) |  | 950 |  |  |
| 最大卸载高度(mm) |  | 1450 |  |  |
| 最小离地间隙（mm） |  | 320 |  |  |
| 铲斗宽度（mm） |  | 1750 |  |  |
| 最小通过能力半径（mm） |  | 外侧：5800 内侧3350 |  |  |
| 传动方式 |  | 液力传动 |  |  |
| 驱动方式 |  | 四轮驱动 |  |  |
| 最大掘起力(kN) |  | 42 |  |  |
| 最大牵引力 |  | 35 |  |  |
| 倾翻载荷(kg) |  | 4000 |  |  |
| 爬坡能力( °) |  | 15 |  |  |
| 运行速度（km/h） | 前1档 |  | 6 |  |
|  | 前2档 |  | 18 |  |
|  | 倒1档 |  | 6 |  |
|  | 倒2档 |  | 18 |  |
| 铲斗提升、倾翻及下降总和时间（s） |  | ≤11 |  |  |
| 最大举升高度（mm） |  | 3300 |  |  |
| 最大转向角(°) |  | 35 |  |  |
| 制动型式 | 工作制动 | 气-液制动；四轮湿式制动器 |  |  |
|  | 停车制动/紧急制动 | 弹簧制动，液压释放，中央制动器 |  |  |
| 防爆柴油机型号 |  | 东方红4105发动机 |  | 国三标准 |
| 防爆柴油机额定功率（kw） |  | 56 |  |  |
| 防爆柴油机额定转速（r/min） |  | 2200 |  |  |
| 燃油箱容量（L） |  | 120 |  |  |

- 内蒙古友恒煤炭有限责任公司

- 2021年12月09日