益民煤矿自然发火

束管微色谱监测系统

技术规格书

项目名称、隶属关系

项目名称：益民煤矿井下火灾监测系统

说明：本技术条件提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节进行阐述，也未充分引述有关标准和规范的条文，承办方应保证提供符合技术条件和工业制造标准的优质产品。

一、总则

1.本技术规格书适用于：煤矿井下火灾束管监测系统项目招标内容。

2.本技规术格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，制造方应提供符合本规格书和工业标准的优质产品。

3.如果制造方没有以书面形式、对本规格书的条文提出异议，则意味着制造方提供的产品完全符合本规格书的要求。

4.本技术规格书所使用的标准：如遇与制造方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5.本技术规格书经双方确认后，作为订货合同的技术附件（即技术规格书），与合同正文具有同等法律效力。

6.对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品，一律不准在本次中使用。

7.生产厂家应向用户，提供与本技术规格书相符的产品样板及使用说明书,偏差之处必须说明、并取得用户的同意。

8.除本标书提出的技术规定外，煤矿井下火灾监测系统还应符合下列标准。

《煤矿安全规程》（2016）

《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）

《煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）

《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》（MT/T1004-2006）

《煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件》（MT/T757）

《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》（GB3836.1-2010）

《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》（GB3836.2-2010）

《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》（GB3836.4-2010）

《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）

《煤矿电气设备产品型号编制方法和管理方法》（MT/T154.2-1996）

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》（MT210-1990）

《煤矿用直流稳压电源》（MT/T408-1995）

《矿用以太网》（MT/T1131-2011）

《煤矿防灭火细则》（国安[2021]156号）

- 《内蒙古自治区煤矿智能化建设验收办法（试行）》

二、运行环境条件

- 1、使用环境：煤矿井下；

- 总功率：≤500W；

- 接地线接地电阻≤3Ω；

- 温度：10~35℃；

- 相对湿度：≤85%；

- 周围环境温度：最高温度，不高于+44℃；最低温度，不低于-22℃；

- 环境相对湿度（15℃时）：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

- 大气压力：80kPa～106kPa；

- 无显著振动和冲击的场合；

- 无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；

- 无爆炸性气体混合物的场合。

三、基本要求

1.本规范所提出的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范要求和有关工业标准的优质产品，以保证设备的安全可靠运行。

2.以上设备仅包含统计的主要设备，投标方建设的系统必须严格满足系统的招标要求，提供的完整设备方案，配齐满足工程应用的所有设备及材料并不限于上述数量。

3.投标时需提供投标产品合格证、MA标志证、防爆合格证复印件。

4.为保证投标产品能够切实满足实际应用需求，对于技术参数中重要指标不允许偏离。

四、项目简介

根据益民煤矿安全生产需要，建设井下火灾监测系统一套，并按照《煤矿束管监测系统感知数据接入细则（试行）》要求，将束管监测系统采集的基础数据、实时数据上传至市局的煤炭安全监管平台。

井下火灾监测系统符合2021年鄂尔多斯市能源局下发《关于煤炭安全监管平台数据对接工作征求意见的函》，文件明确要求煤矿装设井下束管监测系统，主要利用微色谱分析技术对井下气体成分进行分析，实现CO、CO2、CH4、O2、H2、N2、C2H4、C2H6、C2H2、C3H6等10种气体含量的24小时在线连续监测，对其含量变化情况进行分析预测，并根据要求将实时监测数据上传至煤炭安全监管平台。

五、技术要求

1.矿用本安型井下火灾监测主站

（1)井下气体采样、分析系统：主要完成井下气体的采集和完成气体样本组份的精确测量。包括：矿用本安型井下火灾监测主站、标气、载气、煤矿井下束管输气泵站、矿用隔爆型电控箱、滤水器、滤尘器、束管等；

（2)井上数据处理：主要完成测定数据的获取、存储、分析、共享、束管采样控制等的软件系统；

（3)监测设备布置于井下，通过环网与井上计算机连接，在计算机控制下，井下微色谱可对监测点的气体进行精确分析，实现对CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2、H2、C3H6等气体含量的在线监测，现场直接显示分析结果，精确地掌握井下气体的状况；

（4)系统采用适合煤矿使用的矿用本安型井下火灾监测主站为核心的监测系统，监测主站的分析模块为微型色谱仪。色谱仪监测精度0.1ppm，分析范围0~100%，一路分析时间为2-3分钟；

（5)系统必须具备如下数据分析功能：（1）爆炸三角图；（2）爆炸趋势四方图；（3）特里克特比率Tr；（4）Graham’sRation指数；

（6)可通过光纤和工业环网连接系统主机和井下各监测主站，达到实时数据传输和监测目的；

（7）矿用隔爆兼本安型井下火灾监测主站需实现采样、设置、转换、传输、分析、监测、独立的管路压力及流量监测这些功能，主站的抽气采样泵、采样、分析、系统校准等工作均可通过电脑控制自动完成，并可实现远程自动监测和控制；

（8）系统必须按照16路束管观测点建设，单台监测主站必须具有16路监测能力，系统具有主站数量扩容功能。

（9）监测数据必须能通过矿井现有井下环网传输至地面，能分别在地面和井下对系统参数进行设置，能远程和就地控制系统运行，具备软硬件及辅助设备自检功能，出现故障自动停机保护和报警。

（10）必须满足属地要求的束管监测系统联网上传数据格式要求。

（11）系统必须具备对超标的特征数据的自动报警功能。

（12）系统必须具备CO气体上升趋势报警（趋势报警）功能。具备可视化监测预警、智能化火情预警与故障诊断、自动化中央控制、历史数据分析等功能。

（13）系统必须具备开机自检功能，设备故障报警功能。

（14）系统具备向矿综合平台提供数据接口或者按照平台要求发送要求格式数据包的功能。

（15）具有“国际领先”的专家鉴定结果。

2.煤矿井下束管正压输气泵站

（1）多功能使用，同时兼具正压输气、负压输气功能；

（2）双泵头设计，一个泵站可以同时采集两个地点，或并联使用提高可靠性；

（3）自动滤水、排水功能，能适应各种复杂工作环境；

（4）断电自动泄压保护，自动散热设计，延长数十倍使用寿命，满足24小时不间断工作要求；

（5）断电旁通功能，井下断电后仍然，仍然可保持使用井上负压取气的通路，更容易配合其他各种系统的使用；

（6）网络远程控制，配合专用的网络远程控制单元和系统软件，可以实现井上控制输气泵站的启停，并监控运行其状态。

3.矿用隔爆型电控箱

（1）电控箱具有过载、短路、三相不平衡、漏电闭锁等各种保护；

（2）过压保护：瞬时过电压由主回路接入阻容吸收装置实现；

（3）电控箱具有近控、微色谱主站控制起动、停止功能；

（4）电控箱具有近控紧急停止和换相功能；

（5）电寿命AC－3负荷60万次；

（6）机械寿命不少于300万次；

（7）隔离换相开关分断能力:1Ie；

（8）通讯协议:微色谱主站与矿用隔爆型电控箱采用串口通讯，控制泵站启停。（注：区分网控时控和串口通讯区别和确定电源电压）

4.数据对接

能与我矿未来构建智能化平台实现通讯，具备数据上传及实时控制功能。并能按鄂尔多斯市能源局要求，与鄂尔多斯市煤炭安全监管平台对接，实现数据上传。

六、技术参数

1.矿用本安型井下火灾监测主站

（1）分析模块：采用安捷伦高精度微色谱分析模块；

（2）束管路数：标配16路（可人工扩展监测路数）；

（3）分析气体成份：标配CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2、H2、C3H6；

（4）分析精度：色谱仪检测精度：0.1ppm;系统相对精度≤1.5%；

（5）分析范围：0～100%；

（6）分析时间：单路分析时间小于3min；

（7）具备开机自检功能；

（8）具备人工采样分析功能；

（9）运行时间：正常供电情况下能够24小时连续循环检测/人工设定；

（10）输气方式：正压输气传输，负压抽气传输；

（11）载气类型：进口高纯氦气纯度99.999%；

（12）通讯接口：支持光纤或以太网接口；

（13）具备显示设备状态参数、输出结果的功能；

（14）操作方式灵活，本主站自带嵌入式电脑可在井下直接对主站进行操控，具有井下数据显示功能，可实现井上直接控制；

（15）具有自动报警功能，支持对超标的特征数据进行报警；

（16）具有趋势报警功能；支持CO气体上升趋势报警；

（17）同时满足自动和手动进样，支持球胆分析功能，可在井下进行人工采样分析，具有远程专家协助操作等多种功能；

2.煤矿井下束管正压输气泵站

（1）工作电压（V）：660、1140V（双电压）；

（2）功率（KW)：≥0.55；

（3）最大流量（L/min)：≥20；

（4）输出压力（MPa)：≥0.4；

（5）输气距离：正压≥10000m,负压≤6000m；

（6）自动滤尘功能，滤尘≤5μm；

（7）额定转速（r/min）:1400；

（8）噪声（dbA)）:85；

（9）自动滤水排水功能自动泄压；

（10）同时兼具正压输气负压输气功能；

（11）具有单路或者双路工作状态转换功能。

3.矿用隔爆型电控箱

（1）电源：输入电压660V、1140V（双电压），输出电压660V,127V；

（2）额定电流30A；

（3）额定频率50HZ；

（4）额定工作电压660V/1140V；

（5）工作方式：8小时工作制（连续工作制），网络控制）时间开关控制；

（6）电压允许波动范围：75%～110%；

（7）最大控制电动机功率：700W。

七、质量担保

质保期：安装运行合格后12个月。

八、技术服务

1.卖方有义务根据买方要求，对卖方所售产品提供现场安装调试、维修指导、故障处理等技术服务，该服务由卖方指定的专业技术人员来完成。技术服务包括在设备的整个服务期内；

2.在备质保期内，卖方在现场备足保证设备正常运行所需备件；设备出现故障，卖方1小时内做出答复，并将在24小时内派服务人员到达现场处理；

3.质保期内配件免费；

4.卖方派遣专业技术人员到现场完成培训工作；培训内容包括设备的基本性能、工作原理、结构特点、组装工艺、调试过程、使用操作、故障排除、修理、维护等，在设备到货前使受训人员具备上岗操作与维修的条件。（来自呼家塔技术规格书）

5.在安装和调试过程中，卖方应派人到现场负责指导安装和调试。

九、设备技术资料

1.合同签订后三天内，供货方一次性向采购方提供完整的、与供货设备实物一致的肆套纸质版签章图纸，同时提供AutoCAD2004版、比例为1:1的电子版图纸。

2.卖方所提供的技术资料应能满足买方所订设备总体设计以及设备的安装、调试、运行维护的总要求。如所供资料不能达到要求时，卖方根据买方要求免费给予补充。

3.卖方向买方提供的技术文件及图纸资料应使用国标单位。

4.若卖方所提供的货物型号相同，则纸质版技术图纸与资料一式4份/型号/台，电子版1份/型号/台。但对于单台设备的特有资料，卖方必须提供4份原件/台和电子版1份/台。

5.卖方提供的资料包括下列内容：

5.1煤安证、防爆合格证、设备出厂检验报告。

5.2检验合格证书。

5.3设备整机或相关部件的合格证。

5.4外购件、外协件的出厂检验合格证明。

5.5产品使用说明书。

5.6设备维修保养手册。

5.7整机技术图纸、安装图纸、备件手册和装配图册。

5.8备件手册中应标注备件类型，如通用（标准）件，和非标件、自制件。

6.随机资料与图纸装订要求：

6.1所有图纸与资料要求装订成册。

6.2所有外协件、外购件的资料必须与相应主机统一排版装订。

6.3所有原件必须统一装订。

6.4每套图纸与资料必须编排目录。

6.5图纸与资料所用纸张规格尽量统一。

2022年2月28日星期一
十、安装配件清单

| 煤矿井下火灾监测系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 数量 | 单位 | 规格/型号 | 备注 |
| 数据对接 |  | 1 | 项 | 定制 | 根据《煤矿束管监测系统感知数据接入细则（试行）》要求，将火灾监测系统数据接入省局管理系统 |
| 井上部分 | 煤矿煤矿自然发火束管微色谱监测系统软件 | 1 | 套 |  |  |
|  | 工控机（包含液晶显示器） | 1 | 台 | 研华 |  |
| 井下设备 | 矿用本安型煤矿自然发火束管微色谱监测主站 | 1 | 台 |  | 16路 |
|  | 矿用隔爆兼本安型直流电源 | 1 | 台 |  |  |
|  | 单管 | 18000 | 米 |  |  |
|  | 矿用隔爆型电控箱 | 1 | 台 |  |  |
|  | 煤矿井下束管输气泵站 | 1 | 台 |  |  |
|  | 多组分标准气体2L | 4 | 瓶 | 2L/10组分 | CO、CO2、CH4、O2、H2、N2、C2H4、C2H6、C2H2、C3H6 |
|  | 氦气标准气体 | 6 | 瓶 | 8L/He |  |
|  | 束管安装配件 | 1 | 套 |  | 包含100个束管接头、20个粉尘过滤器。 |
| 其他 | 打印机 | 1 | 台 | HP A4 |  |
|  | 相关资料 | 1 | 宗 | 使用说明书；合格证 |  |

备注：具体设备现场对照实际最终确定。